UT334A הוא בודק מינון קרינה קומפקטי המשמש לניטור קרני X, f3 ו-y. המוצר בעל מאפיינים של רגישות גבוהה ומדידה מדויקת והוא מצויד במיקרו-מעבד בעל ביצועים גבוהים ובמסך צבעוני TFT 2.0, מה שהופך את הפעולה לנוחה ואת יכולת האנטי-הפרעות לחזקה. יש לו אזעקות אודיו וויזואלית. ניתן להגדיר את ספי האזעקה. המוצר יעורר אזעקה כאשר יגיעו הספים. המפרטים העיקריים תואמים לתקנים לאומיים ובינלאומיים.

#### יישומים

UT334A נמצא בשימוש נרחב בעיצוב הבית, ארגוני עיבוד קרינה, בריאות ומניעה של מגיפות, טיפול בקרינה, מעבדה גרעינית, תחנת כוח גרעינית, בדיקת יבוא ויצוא, חומרי בניין, פטרוכימיה, סקר גיאולוגי, גרוטאות פלדה, בדיקות תעשייתיות לא הרסניות וסביבות אחרות קרינה מייננת קיימת, פיקוח אישי על מינון קרינה ואירועי הגנה.

#### גבול מינון כולל

צוות מקצועי:

| המינון האפקטיבי השנתי הממוצע במשך 5 שנים רצופות | 200 מילישבר |
| --- | --- |
| המינון היעיל בכל שנה | 50 מילישבר |
| מינון שנתי שווה ערך של עדשת העין | 150 מילישבר |
| מינון שנתי שווה ערך לגפיים (ידיים ורגליים) או לעור | 500 מיליסוור |

אנשים רגילים:

| מינון שנתי יעיל | 1mSv |
| --- | --- |
| המינון היעיל לשנה בודדת אם המינון השנתי הממוצע למשך 5 שנים אינו עולה על lmSv | 5 מילישבר |
| מינון שנתי שווה ערך של עדשת העין | 15 מילישניות סוולט |
| מינון שנתי שווה ערך לגפיים (ידיים ורגליים) או לעור | 50 מילישבר |

השכל הישר של רדיואקטיביות:
תקן בינלאומי-1990
צוות מקצועי: 20mSv/שנה (10uSv/שעה)
אנשים רגילים: 1mSv/שנה (0.52uSv/שעה)

תכונות

- מדוד את שיעורי המינון בזמן אמת ורשום את המינונים הכוללים

- פונקציית כיול

- ספי אזעקה מתכווננים

- זמן ההתחלה של צבירת המינון הנוכחי יכול להיות viewed.

- מדידה מתוזמנת (00-999 שעות)

- אזעקה מוגבלת

- שמור את הרשומות של עשר המדידות האחרונות

- השעון פועל כרגיל לאחר כיבוי המוצר.

- עקוב אחר מצב הסוללה

- אנגלית/סינית אופציונלי

- אזהרת תקלה בחיישן ("התקן פגום" יוצג בתצוגה.)

- במצב שינה, אם מנת הקרינה עולה על סף האזעקה שהוגדר, המוצר יזעק אוטומטית ויכנס לממשק המדידה.

מפרטים

| חיישן | צינור נגד GM |
| --- | --- |
| לָנוּעַ | 0.05uSv-50mSy |
| דִיוּק | -17%∼+25% מבוסס על ¹³⁷ CSy |
| ממשק טעינה | ממשק Type-C (הנורה הירוקה דולקת בעת טעינה וכבויה בעת טעינה מלאה.) |
| זמן תגובה מעורר | td, < 10 שניות |
| דיוק סף אזעקה | 17%-~+25% |
| מצבי אזעקה | אזעקות שמע וויזואלית |
| זוהו קרניים | קרני X, β ו-y |
| סוֹלְלָה | 3.7V 1800mAh |
| חיי סוללה | 20 ימים (מדידה רציפה, צליל חלקיקים כבוי) |
| משקל המוצר | 127 גרם |
| גודל המוצר | 120*65*25 מ"מ |

כפתורים

: הפעל/בחר
 : עבור בתפריטים לשמאל/הפחתת הערך
 : עברו דרך התפריטים ימינה/הוסף ערך

- הדלק
לחיצה ארוכה 3s כדי להפעיל את המוצר ולהיכנס לממשק הראשי.

- כבה
לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי לכבות את המוצר.
פֶּתֶק: כַּאֲשֵׁר המוצג על המסך, לא ניתן לכבות את המוצר. אם המשתמשים צריכים לכבות אותו בשלב זה, היכנס לממשק "לוח זמנים" כדי לעצור את התזמון.

- לִמְדוֹד
היכנס לממשק "מדידה" כדי view קצב מינון בזמן אמת (0.05uSv-50mSv), קצב מינון ממוצע (0.05uSv-50mSv) ומינון כולל (0.1uSv-9999mSv).

- לוּחַ זְמַנִים
היכנס לממשק "לוח זמנים" כדי להגדיר את זמן עיכוב ההתחלה (00-99h) ואת זמן המדידה (00-999h). בחר "התחל תזמון" ולחץ

- והמוצר יתחיל את הספירה לאחור. כאשר הספירה לאחור של עיכוב ההתחלה תחזור לאפס, קצב המינון בזמן אמת, קצב המינון הממוצע והמינון הכולל יחזרו גם הם לאפס והמוצר יתחיל למדוד את מינון הקרינה ואת קצב המינון הכולל. כאשר הספירה לאחור של זמן המדידה חוזרת לאפס, המוצר ישמור אוטומטית את נתוני מדידת המרווחים. משתמשים יכולים למצוא נתונים אלה בממשק "רשומות".
פֶּתֶק: עיכוב התחלה הוא הספירה לאחור כדי להתחיל את המדידה, וניתן להגדיר את השעה, הדקה והשנייה. בחר "התחל תזמון" ולחץ כדי להתחיל את הספירה לאחור. כאשר הספירה לאחור מסתיימת, המדידה מתחילה.

- שיאים
לאחר כל מדידה מתוזמנת, המוצר ישמור אוטומטית רשומת היסטוריה אחת. ניתן לשמור עד 10 רשומות. לאחר שמירת 10 רשומות, הרשומה החדשה מחליפה אוטומטית את האחרונה אם המשתמשים ממשיכים לאחסן את הרשומה החדשה.

- לִמְחוֹק
היכנס לממשק "מחק" כדי למחוק נתונים נוכחיים או נתונים היסטוריים. הנתונים הנוכחיים הם שיעור המינון הממוצע והמינון הכולל. נתוני ההיסטוריה הם כל הנתונים ברשומות היסטוריות.
פֶּתֶק: לא ניתן לשחזר רשומות היסטוריות לאחר המחיקה. מתי המוצג על המסך, המוצר אינו יכול להיכנס לממשק "מחק".
בחר "גורם כיול" ולחץ פעמיים, ו"סיסמה: 0000" יופיע בתחתית המסך. ללחוץ כדי להתאים את "0000" ל-"0018", ולחץ על כדי לאשר. לִלְחוֹץ or הפעל כדי לכוונן את גורם הכיול, ולחץ על לשמור. הוא משמש לכייל השגיאה בטווח של 20uSv-1uSv.
פֶּתֶק: Cf=1.00 כברירת מחדל
גורם כיול Cf= שווה ערך למינון אישי Hp (10) ערך ייחוס/ערך המציין התקן
מפרט טכני לכיול (קוד, שם): JJG 1009-2016 Personal Dose Equivalent Hp (10) מוניטורים לקרינות X ו-y

- אַזעָקָה
שיעור מינון: 0.1uSv-999uSv
מינון כולל: 1uSv-9999uSv
המוצר יעורר אזעקה כאשר יגיעו הספים.

- יְחִידָה
בממשק הגדרת היחידה, בחר "יחידה", לחץ על, ולאחר מכן הקש or לעבור בין uSv ל-uGy. השפה יכולה להיות אנגלית או סינית.

- קוֹל
בממשק זה ניתן להגדיר את עוצמת האזעקה וזמני האזעקה. כוונן את עוצמת האזעקה ל-0, והצליל יכבה. אם צליל החלקיקים מופעל, כאשר יונים נכנסים לחיישן, המוצר ישמיע צליל חלקיקים.

- שָׁעוֹן
בממשק זה ניתן להגדיר את התאריך (שנה/חודש/יום) ושעה (שעה/דקה/שנייה).
פֶּתֶק: מומלץ לכוון את השעון לתאריך ולשעה המקומיים לפני השימוש במוצר.

- לִישׁוֹן
שנת מסך: יחידת זמן השינה של המסך היא דקה. כאשר הוא מותאם ל, המסך לא יירדם.
כיבוי אוטומטי: יחידת זמן הכיבוי האוטומטי היא שעה. כאשר הוא מותאם ל, פונקציית הכיבוי האוטומטי כבויה. רק משתמשים יכולים ללחוץ לחיצה ארוכה לכיבוי בשלב זה.
בהירות המסך: התאם את בהירות המסך.

#### אזהרות

- נא לכבות את המוצר לאחר השימוש. אם לא נעשה בו שימוש במשך זמן רב, אנא טען את המוצר במלואו וכבה אותו. יש להטעין סוללות כל 12 חודשים.

- כאשר מצב הסוללה נמוך, טען את הסוללה בזמן כדי להבטיח את דיוק המדידה.

- הפעלת צלילי חלקיקים מפחיתה את חיי הסוללה.

- הגרסה הידנית כפופה לעדכון ללא הודעה מוקדמת.

#### הוראות בטיחות

| נפילה מקרית של המוצר | נא לאשר האם הערכים הנמדדים תקינים והאם הם יעודכנו. אם נמצאה חריגה כלשהי, אל תשתמש במוצר במקומות עם קרינה חזקה. |
| --- | --- |
| "התקן פגום" מופיע בתצוגה. | נא לא להשתמש במוצר במקומות עם קרינה חזקה. |
| סביבת ההפעלה מכילה חומר נפץ ו גז דליק או אבק. | אין להשתמש במוצר בסביבה זו. |
| אֲטִימוּת | רמת עמיד למים של המוצר היא IP40, ואינו יכול להירטב או להתיז. |
| תגובה אנרגטית | צילום הרנטגן יכול לשמש רק כהתייחסות לבדיקת עוצמת הקרינה ואינו יכול לעמוד בדרישות תגובת האנרגיה. |

רשימת אריזה

| בודק מינון קרינה | מחשב אחד |
| --- | --- |
| מדריך למשתמש | מחשב אחד |
| תיק נשיאה | מחשב אחד |
| כבל נתונים | מחשב אחד |
| רצועת יד | מחשב אחד |